# POJEDINAČNA UGRADNJA KROVNOG PROZORA

# Pri ugradnji krovnih prozora potrebno je pripremiti otvor za ugradnju na ispravan način. To znači da bi otvor trebao biti 4-6 cm širi od širine krovnog prozora koji se ugrađuje kako bi se ostavio prostor i za postavu toplinske izolacije. Kod grupne ugradnje potrebno je pripaziti na razmake između prozora (prema detaljima za ugradnju) kako bi se predvidjeli spojni profili opšava odgovarajuće širine.

1.

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX ---, drvena jezgra obložena zaštitnim slojem od bijelog poliuretana, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji/dvostruki ovjes, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); parnu branu (kao VELUX BBX); potreban originalni opšav za pojedinačnu ugradnju; unutarnje sjenilo; vanjska roleta ili tenda

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

  - Pojedinačna ugradnja krovnog prozora:			kom. 1

- krovni prozor, središnji/dvostruki ovjes, ---x--- cm	kom. 1

- opšav za pojedinačnu ugradnju				kom. 1

- termo i hidroizolacijeski set				kom. 1

- parna brana						kom. 1

- vanjska roleta/tenda					kom. 1

- unutarnje sjenilo					kom. 1