# GRUPNA UGRADNJA DVA KROVNA PROZORA JEDAN DO DRUGOGA

# Pri ugradnji krovnih prozora potrebno je pripremiti otvor za ugradnju na ispravan način. To znači da bi otvor trebao biti 4-6 cm širi od širine krovnog prozora koji se ugrađuje kako bi se ostavio prostor i za postavu toplinske izolacije. Kod grupne ugradnje potrebno je pripaziti na razmake između prozora (prema detaljima za ugradnju) kako bi se predvidjeli spojni profili opšava odgovarajuće širine.

1.

Dobava i ugradnja krovnih prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX ---, laminirano drvo zaštićeno bijelom bojom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji/dvostruki ovjes ovjes, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX), parnu branu (kao VELUX BBX); potreban originalni opšav za grupnu ugradnju jedan do drugoga na pokrov od profiliranog crijepa; unutarnje sjenilo; vanjska roleta ili tenda.

.

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

  - Grupna ugradnja dva krovna prozora, jedan do drugoga:	kom. 1

- krovni prozor, središnji/dvostruki ovjes, ---x--- cm		kom. 2

- opšav za grupnu ugradnju dva prozor jedan do drguoga	kom. 1

- termo i hidroizolacijeski set					kom. 2

- parna brana							kom. 2

- vanjska roleta/tenda						kom. 2

- unutarnje sjenilo						kom. 2