# VELUX vertikalni element

1.

Dobava i ugradnja fiksnog vertikalnog elementa za ugradnju ispod krovnog prozora dimenzija  --x-- cm, kao VELUX VIU, drvena jezgra obložena zaštitnim slojem od bijelog poliuretana, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB; origanalni opšav od aluminija prema dimenziji krovnog prozora koji se ugrađuje iznad vertikalnog elementa; unutarnje sjenilo za regulaciju količine svjetlosti u prostoru.

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

  - Ugradnja vertikalnog elementa ispod krovnog prozora:			kom. 1

- vertikalni elemet, fiksni, poliuretan, --x-- cm	kom. 1

- opšav prema dimenziji krovnog prozora	kom. 1

- unutarnje sjenilo				kom. 1

2.

Dobava i ugradnja otklopnog vertikalnog elementa za ugradnju ispod krovnog prozora dimenzija  --x-- cm, kao VELUX VFE, laminirano drvo zaštićeno bijelom bojom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB; origanalni opšav od aluminija prema dimenziji krovnog prozora koji se ugrađuje iznad vertikalnog elementa; unutarnje sjenilo za regulaciju količine svjetlosti u prostoru.

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

2.1. Ugradnja vertikalnog elementa ispod krovnog prozora:			kom. 1

- vertikalni elemet, otklopni, drveni, --x-- cm	kom. 1

- opšav prema dimenziji krovnog prozora	kom. 1

- unutarnje sjenilo				kom. 1