TROŠKOVNIČKI OPIS SUSTAVA ZA ODIMLJAVANJE ZA RAVNI KROV

Prije izvođenja konstrukcije treba provjeriti upute za ugradnju proizvođača sustava za ravni krov s kupolom.

1.

Dobava i ugradnja sustava za odimljavanje za ravni krov, sastavljenog od prozora za ravni krov s kupolom s integriranim elektromotorom za otvaranje i kontrolne jedinice za odimljavanje. Prozor s kupolom dimenzije 100x100 cm / 120x120 cm,  izrađen od bijelog PVC kućišta visine 15 cm (ispunjen izolacijskom pjenom) ostakljen s dvoslojnim energetskim sigurnosnim staklom (unutarnje laminirano staklo, Uprozora=2,7 W/m²K) zaštićeno transparentnom akrilnom kupolom. Prozor ima električno otvaranje i zatvaranje pomoću integriranog elektromotora (kao VELUX model CSP). Prozor se ugrađuje s kontrolnom jedinicom za odimljavanje. (kao VELUX model KFX 210).

1.1.  Pojedinačna ugradnja: 		 				1 komplet

- prozor za ravni krov za odimljavanje					1 kom

- kontrolna jedinica za odimljavanje (kao VELUX model KFX 210)	1 kom

2.

Mogućnosti nadogradnje:

2.1. Senzor za dim za rano otkrivanje dima (kao VELUX model KFA 100)

2.2. Samostalna jedinica za aktivaciju sustava za odimljavanje (kao VELUX model KFK 100)

2.3. Zidni prekidač za dnevno provjetravanje (kao VELUX model KFK 200)

2.4. Senzor za kišu koji automatski zatvara prozor sa prvim kapima kiše (kao VELUX model KLA 100)