# TROŠKOVNIČKI OPIS SUSTAVA ZA ODIMLJAVANJE ZA KOSI KROV

# Pri ugradnji krovnih prozora potrebno je pripremiti otvor za ugradnju na ispravan način. To znači da bi otvor trebao biti 4-6 cm širi od širine krovnog prozora koji se ugrađuje kako bi se ostavio prostor i za postavu toplinske izolacije. Kod grupne ugradnje potrebno je pripaziti na razmake između prozora (prema detaljima za ugradnju) kako bi se predvidjeli spojni profili opšava odgovarajuće širine.

# Prije izvođenja konstrukcije treba provjeriti upute za ugradnju proizvođača krovnih prozora.

Molimo vas da izbrišete opcije pisane kurzivom koje vam nisu potrebne!

# 1. Dobava i ugradnja sustava za odimljavanje za kosi krov, sastavljenog od krovnog prozora s integriranim elektromotorom za brzo i stabilno otvaranje i kontrolnog seta za odimljavanje.

# Krovni prozor dimenzija ---x--- cm, (kao VELUX model GGL 207040), laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov. Prozor ima električno otvaranje i zatvaranje pomoću integriranog elektromotora. Prozor se ugrađuje s kontrolnim setom za odimljavanje. (kao VELUX model KFX 210). Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

# Pojedinačna ugradnja: 		 					1 komplet

# - krovni prozor za odimljavanje						1 kom

# - kontrolni set za odimljavanje (kao VELUX model KFX 210)		1 kom

# - opšav (kao EDW/EDS)							1 kom

# - termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX)				1 kom

# Mogućnosti nadogradnje:

# - Senzor za dim za rano otkrivanje dima (kao VELUX model KFA 100)

# - Samostalna jedinica za aktivaciju sustava za odimljavanje (kao VELUX model KFK 100)

# - Zidni prekidač za dnevno provjetravanje (kao VELUX model KFK 200)

# - Senzor za kišu koji automatski zatvara prozor sa prvim kapima kiše (kao VELUX model KLA 200)

# 2. Krovni prozor dimenzija ---x--- cm, kao VELUX model GGU 007040, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov. Prozor ima električno otvaranje i zatvaranje pomoću integriranog elektromotora. Prozor se ugrađuje s kontrolnim setom za odimljavanje. (kao VELUX model KFX 210). Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

# Pojedinačna ugradnja: 		 					1 komplet

# - krovni prozor za odimljavanje						1 kom

# - kontrolni set za odimljavanje (kao VELUX model KFX 210)		1 kom

# - opšav (kao EDW/EDS)							1 kom

# - termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX)				1 kom

# Mogućnosti nadogradnje:

# - Senzor za dim za rano otkrivanje dima (kao VELUX model KFA 100)

# - Samostalna jedinica za aktivaciju sustava za odimljavanje (kao VELUX model KFK 100)

# - Zidni prekidač za dnevno provjetravanje (kao VELUX model KFK 200)

# - Senzor za kišu koji automatski zatvara prozor sa prvim kapima kiše (kao VELUX model KLA 200)